康桥单元GS1203-08地块公租房项目土壤污染状况

初步调查报告主要内容

一、地块情况

康桥单元GS1203-08地块公租房项目位于杭州市拱墅区康桥街道吴家墩社区，东至康政路，南至吴家墩北苑，西至石前港河，北至规划防护绿化带，用地面积为27164m2。规划用地性质为住宅用地（R21），根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》，属于0701城镇住宅用地。

二、调查结果

经调查，地块内历史上主要为农用地和吴家墩农居，2006年起农居开始陆续拆迁，之后拆迁空地逐渐变为菜地、停车场和生活垃圾临时中转点。根据地块内污染情况分析，主要考虑停车场、水田回填区、生活垃圾临时中转点污水管线的影响，关注的特征因子为石油烃（C10-C40）。

地块邻近周边历史上主要为农居、农田、河道、康桥工业园区。根据地块周边污染源分析，主要考虑各企业危废暂存间以及机加工、机修过程中使用的机油等污染物可能渗透进入土壤中，通过地下水迁移对本地块产生影响，主要关注因子为铜、镍、铅、汞等重金属及石油烃（C10~C40）。

本次调查期间地块内外共设置7个土壤采样点（6个地块内土壤点、1个地块外对照点）、4个地下水采样点（3个地块内水质点、1个地块外对照点）。现场采集土壤样品（不含平行样）共计63份（54份地块内样品，9份对照点样品），经现场快检筛选，实际送检土壤样品（不含平行样）共计28份（24份地块内样品，4份对照点样品）；现场采集及送检地下水样品（不含平行样）共计4份（3个地块内采样点、1个地块外对照点）。采集及送检土壤平行样品共计3份、地下水平行样品共计1份。

根据检测单位出具的检测报告，地块内土壤45项基本指标、石油烃（C10-C40）检测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。地下水检出指标中除臭和味外，其余检测指标均达到《地下水质量标准》（GB/T 14848~2017）IV类标准，臭和味不属于《地下水污染健康风险评估工作指南（试行）》附录H等相关标准的有毒有害物质，在地块地下水不作为饮用水的前提下，上述指标无需开展地下水健康风险分析；可萃取性石油烃（C10-C40）有检出，经地下水健康风险分析，风险可接受，且参考《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5，低于其第一类用地筛选值。

综上，康桥单元GS1203-08地块公租房项目满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于R21住宅用地（0701城镇住宅用地）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

三、建议

（1）加强地块环境管理和监管，沿地块边界设置围墙，出入口安排专人24小时值班看管，必要时可安装视频监控。严禁向地块内堆放任何形式的固体废物或者向地块内排放污水，严禁向地块内倾倒和堆放外来固体废弃物。且在调查评估结束之前，不得开工建设任何与地块风险管控、修复无关的项目。

（2）生活垃圾临时中转点目前尚未完成交接，运营单位为吴家墩社区，建议做地单位与吴家墩社区做好中转点交接协调工作，按规范做好管理工作。

（3）针对地块内尚未拆除的建筑，可参考《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》中构筑物拆除的相关要求做好防护应急措施，拆除活动结束后，做好在地块后续平整和清理过程中应妥善处理遗留或搬迁过程中产生的污染物，对地上建筑垃圾予以规范清理，防止残留物品遗撒导致的二次污染，同时要避免外来污染物倾倒等带来污染。

（4）建议在后期土地开发阶段注意地下水和土壤颜色、气味问题，如遇到土壤和地下水散发类似于化粪池的硫化氢气体及氨气的味道，经分析该气味是地块内居民生活造成的，对地块开发无影响。但如遇到土壤颜色与周遭土壤颜色呈明显差异或土壤、地下水散发化学品味道等异常情况，建议应停止施工，立即向主管部门上报。