申花单元GS0407-R21-08地块土壤污染状况初步调查报告

本次地块调查范围为申花单元GS0407-R21-08地块，东至规划纸厂路，南至规划和丰路，西至湖州街，北至规划湖墅北路，占地面积72322m2。地块历史上原为农田，1922年后陆续开发利用，曾作为谢菲尔考克碳酸钙（杭州）有限公司、杭州轻华热电有限公司、杭州华丰纸业有限公司（含杭州新丰纸业有限公司）厂区使用，其中杭州华丰纸业有限公司（含杭州新丰纸业有限公司）厂区已开展过详细调查及风险评估工作，并于2020年完成了修复工作，根据效果评估结论本地块内涉及原杭州华丰纸业有限公司（含杭州新丰纸业有限公司）区域可作为住宅用地（R21）和服务设施用地（R22）开发。因此本项目不再对本地块内涉及原杭州华丰纸业有限公司（含杭州新丰纸业有限公司）区域进行重复监测，除去杭州华丰纸业有限公司（含杭州新丰纸业有限公司）面积37998m2，最终布点监测范围面积为34324m2。

本次调查地块内外共设置15个土壤采样点、9个地下水采样点；现场共采集土壤样品105个（地块内样品98个，地块外对照点样品7个），送检实验室土壤样品60个（地块内样品56个，地块外对照点样品4个）；采集地下水样品9个（地块内样品8个，地块外对照点样品1个），送检实验室地下水样品9个（地块内样品8个，地块外对照点样品1个）。同时采集土壤现场平行样6个，地下水现场平行样1个。最终共计送检实验室土壤样品66个（包括现场平行6个），送检实验室地下水样品10个（包括现场平行1个）。

根据检测单位出具的检测报告，地块内土壤45项基本指标、石油烃（C10-C40）、氰化物检测值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。芴、菲、荧蒽、芘、苯并[g,h,i]、蒽检测值均低于浙江省地方标准《污染场地风险评估技术导则》（DB33/T892-2013）附录A中住宅及公共用地筛选值。地下水检出指标满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类标准，石油烃（C10~C40）低于上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标的一类用地筛选值，经地下水健康风险评估，风险可接受。综上，申花单元GS0407-R21-08地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于住宅用地（R21）和服务设施用地（R22）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。