玉环市玉城街道NCG053-0102地块土壤污染

状况初步调查报告主要内容

一、地块情况

玉环市玉城街道NCG053-0102地块位于玉环市玉城街道东部，东至规划经九路，南至NCG053-0104地块（规划公园绿地），西至NCG053-0103地块（规划公园绿地），北至珠港大道，中心坐标121°15'17.77"E，28° 7'36.71"N，用地面积为80354m2。本地块规划用地性质为中小学用地（A33），根据《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，属于0804教育用地。

二、调查结果

经调查，本地块历史上原为农用地，1970年代建成后蛟村农居和后蛟小学，1990年代地块中部区域建成后蛟外来务工人员居住中心，农用地范围内陆续建成工业厂房；2017年地块内陆续拆迁，2019年部分拆迁后闲置空地作为临时废旧金属堆场和临时废旧物资（废塑料、废纸板）堆场使用，2023年临时堆场清退；地块现状主要为菜地和闲置空地，西北角残留少量农居尚未完全拆除，部分小型建筑垃圾尚未清运。根据使用历史污染识别，主要考虑工业企业和废旧金属堆场的影响，工业企业包括玉环县塑胶机电厂和汽摩配加工企业，主要考虑企业机加工、热处理及设备维修保养的影响，关注的特征因子为重金属铜、铬、镍、锌和石油烃（C10-C40）。废旧金属堆场主要考虑废旧金属堆放的影响，关注的特征因子为重金属铜、铬、镍、锌和石油烃（C10-C40）。

地块周边500米范围内不涉及重点行业企业，200米范围内历史上主要为山体、农用地、宅基地（农居、居民小区）、学校等，地块东侧及东北侧相邻区域为汽摩配加工企业。企业产品、工艺及产污情况与地块内相似，主要考虑热处理产生的油雾大气沉降以及企业机械加工过程中污染物跑冒滴漏后经地下水迁移对本地块产生的影响，关注的特征因子为重金属铜、铬、镍、锌和石油烃（C10-C40）。东北侧相邻区域2019年之后同样作为废旧金属堆场使用，与地块内功能一致，主要用于存放回收的废旧金属，主要考虑废旧金属及部分金属表面沾染的机油等污染物经雨水冲刷后通过地下水迁移对本地块产生的影响，关注的特征因子为重金属铜、铬、镍、锌和石油烃（C10-C40）。

本地块调查期间共布设17个土壤采样点（16个地块内土壤点、1个地块外对照点），共采集土壤样品150个（地块内快筛样品141个、地块外快筛样品9个）；经现场快检筛选，送检土壤样品（不含平行样）共计67个（63个地块内样品，4个对照点样品）。共布设7个地下水采样点（6个地块内地下水点、1个地块外对照点），现场采集及送检地下水样品（不含平行样）共计7个（6个地块内样品，1个对照点样品）。采集及送检土壤现场平行样品7个、地下水现场平行样品1个。

本次调查土壤检测项目共计49项，包括pH值、重金属及无机物（7项）、VOCs（27项）、SVOCs（11项）、总铬、锌、石油烃（C10-C40）。土壤样品49项检测项目中，检出10项，分别为pH值、砷、汞、镉、铅、铜、镍、锌、总铬、石油烃（C10-C40）。地块内土壤检出项中总铬和锌均低于《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（DB33/T892-2022）附录A中敏感用地筛选值；其他各检出指标检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值。

本次调查地下水检测项目共计71项，包括45项基本项、地下水常规指标25项（除45项重复项外）、可萃取性石油烃（C10-C40）。地下水样品71项检测项目中，检出23项，分别为pH值、色度、浊度、肉眼可见物、氨氮、高锰酸盐指数（以O2计）、总硬度、溶解性总固体、挥发酚、阴离子表面活性剂、碘化物、硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、氟化物、汞、镍、铜、锌、锰、铝、钠、可萃取性石油烃（C10-C40）。地下水样品中检出指标除浊度、肉眼可见物、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、可萃取性石油烃（C10-C40）外均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类标准。浊度、肉眼可见物、氨氮、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐不属于《地下水污染健康风险评估工作指南》附录H等相关标准的有毒有害物质，在地块地下水不作为饮用水的前提下，无需开展地下水健康风险分析；可萃取性石油烃（C10-C40）有检出，参考《上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》附件5，低于其第一类用地筛选值。

综上，玉环市玉城街道NCG053-0102地块满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中“第一类用地”用途要求，可用于A33中小学用地（0804教育用地）开发，无需启动详细调查及风险评估程序。

三、建议

（1）加强地块环境管理和监管，严禁向地块内倾倒、堆放任何形式的固体废物或者向地块内排放污水。

（2）建议在后期土地开发阶段密切注意地下水和土壤颜色、气味问题，如遇到土壤颜色与周遭土壤颜色呈明显差异或土壤散发异味，或地下水散发异味等异常情况，应停止施工，立即向主管部门上报。